ЛИСТ  БЕЗОПАСНОСТИ

Матакрил  (MATACRYL)

Торговая марка - Duracon Resin 			Код продукта:  1005

1. Наименование материала и фирмы-изготовителя

Торговая марка - MATACRYL

Производитель - RPM/Belgium N. V.

2. Состав и информация об ингредиентах

Химическая характеристика: раствор акриловых полимеров в эфирах материковой кислоты / эфирах акриловой кислоты.

Опасные вещества:

Метил метакрилат (methyl methacrylate)

Концентрация				30 до 60 %

ЦАС номер					80-62-6

Символ опасности				Xi     	F

Р-фразы

11, 36/37/38, 43

2-этилгексил акрилат (2-ethylhexyl acrylate)

Концентрация				10 до 30 %

ЦАС номер					103-11-7

Символ опасности				Xi

Р-фразы

37/38, 43

N, N-бис-(2-гидроксиэтил)-p-толуидин

N, N-Bis-(2-hydroxyethyl)-p-toluidine

Концентрация				0,5 до 1,5 %

ЦАС номер					3077-12-1

Символ опасности				Xn

Р-фразы

22

3. Определение опасности

Огнеопасно.

Может вызвать раздражение глаз, органов дыхания и кожи.

Может вызывать негативную реакцию при контакте с кожей.

4. Первая помощь

Общие положения

Немедленно удалить забрызганную и намокшую одежду. Оказание медицинской помощи необходимо, если видимы симптомы, возникшие из-за контакта продукта с кожей или попадания в глаза, или вдыхания паров.

При вдыхании

Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой.

При контакте с кожей

В случае контакта с кожей немедленно вымыть водой с мылом. Если произошло раздражение кожи, обратиться за медицинской помощью.

При контакте с глазами

В случае контакта с глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании

Немедленно обратиться за медицинской помощью.

5. В случае пожара

Допустимые средства пожаротушения

распыление воды под давлением

пена

сухие порошки (песок)

двуокись углерода

Недопустимые средства пожаротушения

тушение (залив) водой

Специальное защитное оборудование при пожаротушении

Использовать средства защиты органов дыхания

6. Предотвращение несчастных случаев

Персональные средства защиты

Убедитесь в достаточной вентиляции

Используйте специальное персональное защитное оборудование и одежду

Защита окружающей среды

Недопустимо попадание материала в систему водоснабжения, канализацию, грунтовые или поверхностные воды.

Методы очистки / впитывания

При проливе большого количества материала: удалить механически (насосом), использование взрывоопасного оборудования недопустимо!

При проливе малого количества материала: используйте впитывающие материалы (песок, диатомовая земля, кислотные абсорбенты, универсальные абсорбенты или опилки).

7. Хранение и складирование

Хранение

Инструкция по безопасному хранению

Держите бочки плотно закрытыми.

Помещение должно быть хорошо вентилируемо.

Информация по предотвращению возгорания

Хранить вдали от открытого огня - не курить.

Предпринять необходимые меры против статического электричества.

В случае пожара охладить водой находящиеся в зоне опасности емкости с материалом.

Складирование

Требования к складским помещениям и контейнерам

Складировать материал только в упаковке производителя при температуре, не превышающей 30° С.

Контейнер наполнен материалом примерно на 80 %, т. к. оставшийся объем должен быть заполнен воздухом для сохранения стабильных свойств материала.

При хранении в больших контейнерах убедитесь, что кислород (воздух) имеется (или поступает) в достаточном количестве для сохранения стабильности материала.

Складировать в темном месте.

8. Внешняя / персональная защита

Персональное защитное оборудование

Общая информация

Не вдыхайте пары материала.

Избегайте контактов с глазами и кожей.

Гигиенические требования

Храните рабочую одежду отдельно.

Немедленно снимите забрызганную или промокшую одежду.

Следуйте общим требованиям по гигиене на рабочем месте.

Защита органов дыхания

Используйте защитное оборудование для органов дыхания, если работа производится с материалом высокой концентрации: респираторы, фильтр А.

Защита рук

Резиновые перчатки

Защита глаз

Очки

Защита тела

При работе с большими количествами материала: маска на лицо, резиновая обувь, резиновый фартук.

9. Физические и химические свойства

Внешний вид материала

Форма - жидкая.

Цвет - бесцветный.

Запах - напоминающий эфиры.

Изменения физического состояния

Отделение парафина					< 15° С

Температура кипения					около 100° С

Точка воспламенения

метод DIN 51755 (метилметакрилат)			10° С

Температура возгорания					не определено

Нижний предел взрывоопасности			не определено

Верхний предел взрывоопасности			не определено

Давление паров						не определено

Плотность	(при 20° С)					0,98 г / куб. см

Относительная плотность паров

(относительно воздуха при 20° С)		> 1

Растворимость в воде (при 20° С)			около 20 г / л

Полная растворимость 					этилацетат

Кислотный фактор						не определено

Динамическая вязкость при 23° С

(метод Брукфильда)				от 150 до 300 мПа*с

10. Стабильность и реактивность

Термическая декомпозиция

Нет при надлежащем использовании.

Опасные реакции

Полимеризация с выделением тепла может происходить в присутствии веществ, формирующих радикалы (пироксиды), замедляющих веществ и/или ионов тяжелых металлов.

Выделение опасных веществ при разрушении

Нет при надлежащем использовании.

11. Токсикологическая информация

Токсичность при попадании внутрь (LD50)

Метилметакрилат						8000 мг / кг

2-этилгексилакрилат					4435 мг / кг

N, N-бис-(2-гидроксиэтил)-p-толуидин			300 мг / кг

Токсичность при вдыхании (LC50)

Метилметакрилат						7092 ppm

продолжительность 4 часа

2-этилгексилакрилат					600 мг / куб. м

Токсичность при контакте с кожей (LD50)

Метилметакрилат						> 9400 мг / кг

Раздражение кожи

Раздражающее

Раздражение глаз

Раздражающее

Чувствительность

Метилметакрилат - тест на чувствительность был произведен на морских свинках, были обнаружены как положительные, так и отрицательные результаты. При тестировании на реакцию человека были выявлены некоторые типы аллергических реакций (симптомы: головная боль, раздражение глаз, поражения кожи).

2-этилгексилакрилат - возникновения чувствительности при контакте с кожей избежать не удается.

Канцерогенность

Метилметакрилат - при вдыхании и попадании внутрь не является канцерогеном, что подтверждается тестами на крысах, мышах и собаках.

2-этилгексилакрилат - множественные долговременные воздействия на кожу были проведены при тестировании на мышах, и были получены противоречивые результаты. На основании полученных результатов нельзя сделать вывод о канцерогенности материала.

Общая токсичность

Исследования проводились на животных.

При вдыхании может воздействовать на слизистую оболочку носоглотки и легких. Возможны изменения в обонятельном эпителии. Избегать контакта с кожей, глазами, а также вдыхания паров материала.

12. Другая информация

Материал поставляется в стабильной форме. Если истек срок хранения материала или не соблюдены условия хранения, материал может полимеризоваться с выделением тепла.